Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

# Лабораторная работа №2

По дисциплине «АПО ЭВМиС»

Изучение аппаратно-программной архитектуры процессоров семейства

Intel – обработка символьных данных

Выполнил:

Студент 4-го курса

Группы АС-66

Пекун М.С.

Проверил:

Кулик А.Д.

# Цель и задание

Цель работы — изучить программную модель процессора Intel и закрепить навыки работы с регистрами и оперативной памятью при обработке символьных данных на ассемблере.

Вариант 3: дан непустой текст длиной не более 100 символов; точка обозначает конец ввода и в текст не входит. Условие: текст начинается и заканчивается латинской буквой. При истинном условии каждую прописную русскую букву нужно заменить цифрой N mod 10, где N — её номер в алфавите. При ложном условии текст не меняется; если введённая последовательность не является текстом, выводится сообщение.

# Описание решения

Программа написана на MASM для Win32 и хранит введённый текст в локальном буфере постоянного размера. Ввод, проверка условия, преобразование и вывод выполняются последовательно. Процедура ReadText читает символы до точки и отклоняет пустой текст, отсутствие точки и длину более 100 символов. Процедура CheckCondition проверяет первый и последний символы с помощью IsLatinLetter. При истинном условии TransformText изменяет текст в исходном буфере; дополнительные массивы и глобальные переменные не используются.

Для русских букв используется кодовая страница Windows-1251. Прописные А–Я имеют коды C0h–DFh, а Ё — A8h. В алфавите Ё занимает седьмую позицию; поэтому при вычислении номера для букв Ж–Я добавляется единица. Например, А заменяется на 1, Ё — на 7, Ж — на 8, Я — на 3. Строчные буквы и прочие символы сохраняются. Вариант не помечен «с.к.», поэтому строковые команды с префиксами повторения не требуются.

# Текст программы

## Файл Lab2Variant3.asm

; Laboratory work 2, variant 3. MASM, Win32, Windows-1251.

; Input: 1..100 characters followed by a period. The period is not stored.

; No global variables: all writable state belongs to procedure stack frames.

.386

.model flat, stdcall

option casemap:none

MAX_TEXT_LENGTH EQU 100

STD_INPUT_HANDLE EQU -10

STD_OUTPUT_HANDLE EQU -11

RUSSIAN_CODE_PAGE EQU 1251

GetStdHandle PROTO STDCALL :DWORD

SetConsoleCP PROTO STDCALL :DWORD

SetConsoleOutputCP PROTO STDCALL :DWORD

ReadFile PROTO STDCALL :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

WriteFile PROTO STDCALL :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

includelib kernel32.lib

.const

introMsg BYTE "Laboratory work 2 - variant 3", 13, 10, "Condition: the text begins and ends with a Latin letter.", 13, 10, "Rule: replace each uppercase Russian letter with its alphabet index mod 10.", 13, 10

promptMsg BYTE "Enter 1..100 characters, then a period: "

trueMsg BYTE 13, 10, "Condition is true.", 13, 10

falseMsg BYTE 13, 10, "Condition is false. Text is not changed.", 13, 10

resultMsg BYTE "Result: "

newLine BYTE 13, 10

emptyMsg BYTE 13, 10, "Input is not text: it is empty.", 13, 10

longMsg BYTE 13, 10, "Input is not text: longer than 100 characters.", 13, 10

invalidMsg BYTE 13, 10, "Input is not text: a period is required before Enter/EOF.", 13, 10

.code

; Write exactly count bytes, including when stdout is redirected.

PrintBytes PROC outputHandle:DWORD, address:DWORD, count:DWORD

LOCAL bytesWritten:DWORD

invoke WriteFile, outputHandle, address, count, ADDR bytesWritten, 0

ret

PrintBytes ENDP

; Read one byte at a time to detect overlength input without a variable-size buffer.

; EAX: 0 = valid, 1 = empty, 2 = too long, 3 = missing period/invalid control.

ReadText PROC USES esi, inputHandle:DWORD, buffer:DWORD, textLength:DWORD

LOCAL currentByte:BYTE

LOCAL bytesRead:DWORD

LOCAL currentLength:DWORD

mov currentLength, 0

read_next:

invoke ReadFile, inputHandle, ADDR currentByte, 1, ADDR bytesRead, 0

test eax, eax

jz invalid_input

cmp bytesRead, 1

jne invalid_input

mov al, currentByte

cmp al, '.'

je found_period

cmp al, 32

jb invalid_input

cmp currentLength, MAX_TEXT_LENGTH

jae over_limit

mov esi, buffer

mov edx, currentLength

mov BYTE PTR [esi + edx], al

inc currentLength

jmp read_next

found_period:

cmp currentLength, 0

je empty_input

mov esi, buffer

mov edx, currentLength

mov BYTE PTR [esi + edx], 0

mov esi, textLength

mov DWORD PTR [esi], edx

xor eax, eax

ret

empty_input:

mov eax, 1

ret

over_limit:

mov eax, 2

ret

invalid_input:

mov eax, 3

ret

ReadText ENDP

; EAX = 1 if the low byte of value is A-Z or a-z, otherwise EAX = 0.

IsLatinLetter PROC value:DWORD

mov eax, value

cmp al, 'A'

jb not_latin

cmp al, 'Z'

jbe latin

cmp al, 'a'

jb not_latin

cmp al, 'z'

ja not_latin

latin:

mov eax, 1

ret

not_latin:

xor eax, eax

ret

IsLatinLetter ENDP

; Separate condition-checking procedure. EAX = 1 for true, 0 for false.

CheckCondition PROC USES esi ebx, buffer:DWORD, textLength:DWORD

mov esi, buffer

mov ebx, textLength

test ebx, ebx

jz condition_false

movzx eax, BYTE PTR [esi]

invoke IsLatinLetter, eax

test eax, eax

jz condition_false

dec ebx

movzx eax, BYTE PTR [esi + ebx]

invoke IsLatinLetter, eax

ret

condition_false:

xor eax, eax

ret

CheckCondition ENDP

; CP1251 uppercase А..Я = C0h..DFh; Ё = A8h. Alphabet includes Ё

; between Е and Ж, so letters Ж..Я have an index one greater than

; their position in the contiguous code-page range.

TransformText PROC USES esi ebx, buffer:DWORD, textLength:DWORD

mov esi, buffer

mov ecx, textLength

jecxz transformation_done

next_character:

mov bl, BYTE PTR [esi]

cmp bl, 0A8h

je letter_yo

cmp bl, 0C0h

jb keep_character

cmp bl, 0DFh

ja keep_character

movzx eax, bl

sub eax, 0C0h

inc eax

cmp bl, 0C6h                 ; Ж and subsequent letters follow Ё.

jb ordinal_ready

inc eax

ordinal_ready:

xor edx, edx

mov ebx, 10

div ebx                      ; EDX = alphabet index modulo 10.

add dl, '0'

mov BYTE PTR [esi], dl

jmp keep_character

letter_yo:

mov BYTE PTR [esi], '7'

keep_character:

inc esi

loop next_character

transformation_done:

ret

TransformText ENDP

start PROC

LOCAL textBuffer[MAX_TEXT_LENGTH + 1]:BYTE

LOCAL textLength:DWORD

LOCAL inputHandle:DWORD

LOCAL outputHandle:DWORD

invoke SetConsoleCP, RUSSIAN_CODE_PAGE

invoke SetConsoleOutputCP, RUSSIAN_CODE_PAGE

invoke GetStdHandle, STD_INPUT_HANDLE

mov inputHandle, eax

invoke GetStdHandle, STD_OUTPUT_HANDLE

mov outputHandle, eax

; 1. Input.

invoke PrintBytes, outputHandle, OFFSET introMsg, SIZEOF introMsg

invoke PrintBytes, outputHandle, OFFSET promptMsg, SIZEOF promptMsg

invoke ReadText, inputHandle, ADDR textBuffer, ADDR textLength

cmp eax, 1

je show_empty

cmp eax, 2

je show_long

cmp eax, 3

je show_invalid

; 2. Check the variant condition.

invoke CheckCondition, ADDR textBuffer, textLength

test eax, eax

jz show_false

invoke PrintBytes, outputHandle, OFFSET trueMsg, SIZEOF trueMsg

; 3. Transform the accepted text in place.

invoke TransformText, ADDR textBuffer, textLength

; 4. Print the result.

invoke PrintBytes, outputHandle, OFFSET resultMsg, SIZEOF resultMsg

invoke PrintBytes, outputHandle, ADDR textBuffer, textLength

invoke PrintBytes, outputHandle, OFFSET newLine, SIZEOF newLine

invoke ExitProcess, 0

show_false:

invoke PrintBytes, outputHandle, OFFSET falseMsg, SIZEOF falseMsg

invoke ExitProcess, 0

show_empty:

invoke PrintBytes, outputHandle, OFFSET emptyMsg, SIZEOF emptyMsg

invoke ExitProcess, 1

show_long:

invoke PrintBytes, outputHandle, OFFSET longMsg, SIZEOF longMsg

invoke ExitProcess, 1

show_invalid:

invoke PrintBytes, outputHandle, OFFSET invalidMsg, SIZEOF invalidMsg

invoke ExitProcess, 1

ret

start ENDP

END start

# Скриншоты результатов

Программа собрана в конфигурации Release Win32. Ниже приведены результаты запусков для истинного условия, ложного условия и некорректного ввода.

Рисунок 1 — преобразование прописных русских букв, включая Ё

Рисунок 2 — условие ложно: первый символ не латинский

Рисунок 3 — пустой текст не обрабатывается

# Вывод

В лабораторной работе реализована обработка текста на ассемблере по варианту 3. Проверка условия и преобразование выполнены отдельными процедурами. Для ввода AАЁЖЯZ. программа печатает A1783Z; при ложном условии преобразование не выполняется. Проверены все 33 прописные русские буквы, пустой текст и граничные длины 100 и 101 символ.