Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей»

Тема: «Архитектура и программирование сопроцессора»

Выполнил:

Студент 4-го курса

Группы АС-66

Осовец А.О.

Проверил:

Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы

Изучить архитектуру и программную модель сопроцессора; получить практические навыки работы с системой целочисленных (раздел 1) и вещественных (раздел 2) команд сопроцессора.

Вариант задания

Вариант 1. Вычислить значение функции:

| 6xy - 4y,                          x + y > 9;

y =  <  (2xy + 3 + x) / (x^2 + 3y^2 + 1),  x + y < -1;

| 3x^2 - 2y + 6,                     -1 <= x + y <= 9.

Вычисление нужно выполнить на регистрах сопроцессора: в разделе 1 – с помощью целочисленных команд, в разделе 2 – с помощью вещественных. Вычисление оформляется в виде отдельной функции, каждая ветка алгоритма – в виде отдельной внутренней процедуры. Ввод и вывод данных выполняются через консоль, программа должна быть проверена по всем условиям.

Среда выполнения

Работа выполнялась на компьютере Apple с процессором Apple M5 под управлением macOS 26.6. Обе программы написаны на ассемблере x86-64 в синтаксисе Intel, собираются встроенным ассемблером clang и запускаются через Rosetta 2, которая выполняет команды x86-64, в том числе команды сопроцессора x87. Ввод и вывод чисел выполняется функциями scanf и printf стандартной библиотеки C, все вычисления – командами сопроцессора.

bash run_mac.command 1    (раздел 1)

bash run_mac.command 2    (раздел 2)

Программная модель сопроцессора

Сопроцессор x87 содержит восемь 80-разрядных регистров данных R0–R7, организованных в виде стека: программа обращается к ним как к ST(0) (вершина стека) … ST(7). Номер физического регистра, являющегося вершиной, хранится в поле TOP регистра состояния SWR. Команда загрузки уменьшает TOP и помещает число в новую вершину, команда с суффиксом P (FSTP, FADDP, FSUBP и др.) после выполнения выталкивает вершину. Внутри сопроцессора все числа хранятся в расширенном вещественном формате (80 бит), поэтому целые и вещественные операнды из памяти при загрузке преобразуются в этот формат.

Регистр состояния SWR содержит, помимо TOP, флаги условий C0–C3, которые выставляются командами сравнения. Регистр управления CWR задаёт точность и режим округления, а регистр тегов TWR хранит состояние каждого регистра стека (занят, пуст, специальное значение).

Структура программ

Обе программы устроены одинаково:

| Процедура | Назначение |
| --- | --- |
| _main | Цикл: ввод x и y, проверка диапазона, вызов calc_y, вывод номера ветки и результата. Ввод «q» завершает программу |
| calc_y | Функция вычисления y: находит x + y, сравнивает с границами 9 и −1 и вызывает процедуру нужной ветки |
| branch1 | Ветка x + y > 9: y = 6xy − 4y |
| branch2 | Ветка x + y < −1: y = (2xy + 3 + x) / (x² + 3y² + 1) |
| branch3 | Ветка −1 ≤ x + y ≤ 9: y = 3x² − 2y + 6 |
| check_range | Только в разделе 2: проверка, что введённое число не NaN и по модулю не больше 10⁶ |

Адреса переменных x и y передаются в calc_y и в процедуры веток через регистры RDI и RSI. Результат возвращается в вершине стека сопроцессора ST(0), а номер выбранной ветки – в регистре EAX. Перед возвратом в стеке сопроцессора остаётся только результат, все промежуточные значения вытолкнуты.

Знаменатель x² + 3y² + 1 всегда не меньше 1, поэтому деление на ноль во второй ветке невозможно.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ КОМАНДЫ

В разделе 1 x и y – целые числа (32-разрядные, |x|, |y| ≤ 10000), а все константы формулы (1, 2, 3, 4, 6, 9, −1) хранятся в памяти как 32-разрядные целые. Используются целочисленные команды сопроцессора:

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| FILD m32 | загрузить целое из памяти в ST(0) |
| FIADD m32 | ST(0) = ST(0) + целое из памяти |
| FIMUL m32 | ST(0) = ST(0) · целое из памяти |
| FIDIV m32 | ST(0) = ST(0) / целое из памяти |
| FICOM / FICOMP m32 | сравнить ST(0) с целым из памяти (FICOMP – с выталкиванием) |
| FISTP m32 | сохранить ST(0) в память как целое и вытолкнуть |

Выбор ветки. Сумма x + y вычисляется командами FILD x и FIADD y и сравнивается с константой 9 командой FICOM. Результат сравнения попадает во флаги C0 и C3 регистра SWR. Команда FSTSW AX копирует SWR в AX, а SAHF переносит старший байт AX во флаги процессора, причём C0 попадает в CF, а C3 – в ZF. После этого можно использовать обычные условные переходы для беззнакового сравнения: JA, если x + y > 9, и JB, если x + y < −1 (второе сравнение выполняется командой FICOMP, которая заодно выталкивает сумму из стека).

Ветки 1 и 3 вычисляются полностью целочисленными командами, и результат – целое число, которое командой FISTP сохраняется в память и выводится. Диапазон |x|, |y| ≤ 10000 выбран так, чтобы промежуточные и итоговые значения (например, 6xy ≤ 6·10⁸) поместились в 32-разрядное целое.

Во второй ветке сначала вычисляется знаменатель x² + 3y² + 1 и командой FISTP сохраняется во временную целую переменную в стеке процедуры. Затем вычисляется числитель 2xy + 3 + x, и он делится на знаменатель командой FIDIV. Результат деления в общем случае дробный, поэтому он выводится с шестью знаками после запятой.

Текст программы раздела 1 (lab4_part1.asm)

.intel_syntax noprefix

.section __TEXT,__const

c_one:       .long 1

c_two:       .long 2

c_three:     .long 3

c_four:      .long 4

c_six:       .long 6

c_nine:      .long 9

c_minus_one: .long -1

c_limit:     .long 10000

.section __TEXT,__cstring,cstring_literals

s_title:  .asciz "Лабораторная работа 4. Сопроцессор. Раздел 1: целочисленные команды. Вариант 1\nОсовец А.О., группа АС-66\n\n"

s_func:   .asciz "        | 6xy - 4y,                        x + y > 9\n    y = < (2xy + 3 + x) / (x^2 + 3y^2 + 1),  x + y < -1\n        | 3x^2 - 2y + 6,                   -1 <= x + y <= 9\n\nx и y - целые числа, |x|, |y| <= 10000.\n"

s_prompt: .asciz "\nВведите x и y через пробел (q - выход): "

s_fmt_in: .asciz "%d %d"

s_sum:    .asciz "x = %d, y = %d, x + y = %d\n"

s_b1:     .asciz "Ветвь 1 (x + y > 9):         y = 6xy - 4y = %d\n"

s_b2:     .asciz "Ветвь 2 (x + y < -1):        y = (2xy + 3 + x) / (x^2 + 3y^2 + 1) = %.6f\n"

s_b3:     .asciz "Ветвь 3 (-1 <= x + y <= 9):  y = 3x^2 - 2y + 6 = %d\n"

s_range:  .asciz "Ошибка: |x| и |y| не должны превышать 10000.\n"

s_bye:    .asciz "\nВвод завершён.\n"

.text

.globl _main

_main:

push rbp

mov  rbp, rsp

push rbx

push r12

sub  rsp, 32

lea  rdi, [rip + s_title]

xor  eax, eax

call _printf

lea  rdi, [rip + s_func]

xor  eax, eax

call _printf

Lmain_loop:

lea  rdi, [rip + s_prompt]

xor  eax, eax

call _printf

lea  rdi, [rip + s_fmt_in]

lea  rsi, [rbp - 20]

lea  rdx, [rbp - 24]

xor  eax, eax

call _scanf

cmp  eax, 2

jne  Lmain_bye

mov  eax, dword ptr [rbp - 20]

cmp  eax, dword ptr [rip + c_limit]

jg   Lmain_range

neg  eax

cmp  eax, dword ptr [rip + c_limit]

jg   Lmain_range

mov  eax, dword ptr [rbp - 24]

cmp  eax, dword ptr [rip + c_limit]

jg   Lmain_range

neg  eax

cmp  eax, dword ptr [rip + c_limit]

jg   Lmain_range

lea  rdi, [rip + s_sum]

mov  esi, dword ptr [rbp - 20]

mov  edx, dword ptr [rbp - 24]

lea  ecx, [rsi + rdx]

xor  eax, eax

call _printf

lea  rdi, [rbp - 20]

lea  rsi, [rbp - 24]

call calc_y

mov  ebx, eax

cmp  ebx, 2

je   Lmain_real

fistp dword ptr [rbp - 28]

lea  rdi, [rip + s_b1]

lea  rax, [rip + s_b3]

cmp  ebx, 3

cmove rdi, rax

mov  esi, dword ptr [rbp - 28]

xor  eax, eax

call _printf

jmp  Lmain_loop

Lmain_real:

fstp qword ptr [rbp - 40]

lea  rdi, [rip + s_b2]

movsd xmm0, qword ptr [rbp - 40]

mov  eax, 1

call _printf

jmp  Lmain_loop

Lmain_range:

lea  rdi, [rip + s_range]

xor  eax, eax

call _printf

jmp  Lmain_loop

Lmain_bye:

lea  rdi, [rip + s_bye]

xor  eax, eax

call _printf

xor  eax, eax

add  rsp, 32

pop  r12

pop  rbx

pop  rbp

ret

calc_y:

push rbp

mov  rbp, rsp

fild  dword ptr [rdi]

fiadd dword ptr [rsi]

ficom dword ptr [rip + c_nine]

fstsw ax

sahf

ja   Lcy_b1

ficomp dword ptr [rip + c_minus_one]

fstsw ax

sahf

jb   Lcy_b2

call branch3

mov  eax, 3

pop  rbp

ret

Lcy_b1:

fstp st(0)

call branch1

mov  eax, 1

pop  rbp

ret

Lcy_b2:

call branch2

mov  eax, 2

pop  rbp

ret

branch1:

fild  dword ptr [rdi]

fimul dword ptr [rsi]

fimul dword ptr [rip + c_six]

fild  dword ptr [rsi]

fimul dword ptr [rip + c_four]

fsubp st(1), st

ret

branch2:

push rbp

mov  rbp, rsp

sub  rsp, 16

fild  dword ptr [rdi]

fimul dword ptr [rdi]

fild  dword ptr [rsi]

fimul dword ptr [rsi]

fimul dword ptr [rip + c_three]

faddp st(1), st

fiadd dword ptr [rip + c_one]

fistp dword ptr [rbp - 4]

fild  dword ptr [rdi]

fimul dword ptr [rsi]

fimul dword ptr [rip + c_two]

fiadd dword ptr [rip + c_three]

fiadd dword ptr [rdi]

fidiv dword ptr [rbp - 4]

leave

ret

branch3:

fild  dword ptr [rdi]

fimul dword ptr [rdi]

fimul dword ptr [rip + c_three]

fild  dword ptr [rsi]

fimul dword ptr [rip + c_two]

fsubp st(1), st

fiadd dword ptr [rip + c_six]

ret

Результаты работы программы раздела 1

Рисунок 1 – Раздел 1: вычисление по каждой из трёх веток

Рисунок 2 – Раздел 1: граничные значения x + y = 9, 10, −1, −2 и ошибка диапазона

РАЗДЕЛ 2. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ КОМАНДЫ

В разделе 2 x и y – вещественные числа двойной точности (64 бита), константы 3, 4, 6, 9 хранятся в памяти в том же формате, а константы 1 и −1 получаются специальными командами. Используются вещественные команды:

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| FLD m64 / FLD ST(i) | загрузить вещественное число в ST(0) |
| FLD1, FCHS | загрузить константу +1; изменить знак ST(0) |
| FADD, FMUL, FSUB, FDIV | сложение, умножение, вычитание, деление |
| FADDP, FSUBP, FDIVP | то же с выталкиванием: ST(1) = ST(1) op ST(0), pop |
| FABS | модуль ST(0) |
| FCOMIP ST, ST(i) | сравнить ST(0) и ST(i), записать результат сразу в ZF, PF, CF и вытолкнуть |
| FSTP m64 / FSTP ST(0) | сохранить ST(0) в память и вытолкнуть; FSTP ST(0) просто удаляет вершину |

Выбор ветки. Для сравнения используется команда FCOMIP, которая записывает результат сравнения сразу во флаги процессора, без промежуточных FSTSW и SAHF. В вершину стека загружается граница (9 или −1, полученная командами FLD1 и FCHS), под ней лежит x + y. Если 9 < x + y, выставляется CF, и выполняется переход JB на ветку 1. Если −1 > x + y, переход JA выполняется на ветку 2. Иначе вызывается ветка 3. Флаг PF выставляется, если одно из чисел – NaN; процедура check_range использует его, чтобы отвергнуть ввод «nan», а также числа, по модулю превышающие 10⁶.

Квадраты вычисляются командой FMUL ST, ST(0), удвоение – командой FADD ST, ST(0), без обращения к памяти. Во второй ветке числитель и знаменатель вычисляются в стеке сопроцессора и делятся командой FDIVP.

Текст программы раздела 2 (lab4_part2.asm)

.intel_syntax noprefix

.section __TEXT,__const

.p2align 3

d_three:  .double 3.0

d_four:   .double 4.0

d_six:    .double 6.0

d_nine:   .double 9.0

d_limit:  .double 1000000.0

.section __TEXT,__cstring,cstring_literals

s_title:  .asciz "Лабораторная работа 4. Сопроцессор. Раздел 2: вещественные команды. Вариант 1\nОсовец А.О., группа АС-66\n\n"

s_func:   .asciz "        | 6xy - 4y,                        x + y > 9\n    y = < (2xy + 3 + x) / (x^2 + 3y^2 + 1),  x + y < -1\n        | 3x^2 - 2y + 6,                   -1 <= x + y <= 9\n\nx и y - вещественные числа, |x|, |y| <= 1000000.\n"

s_prompt: .asciz "\nВведите x и y через пробел (q - выход): "

s_fmt_in: .asciz "%lf %lf"

s_sum:    .asciz "x = %.6f, y = %.6f, x + y = %.6f\n"

s_b1:     .asciz "Ветвь 1 (x + y > 9):         y = 6xy - 4y = %.6f\n"

s_b2:     .asciz "Ветвь 2 (x + y < -1):        y = (2xy + 3 + x) / (x^2 + 3y^2 + 1) = %.6f\n"

s_b3:     .asciz "Ветвь 3 (-1 <= x + y <= 9):  y = 3x^2 - 2y + 6 = %.6f\n"

s_range:  .asciz "Ошибка: |x| и |y| не должны превышать 1000000.\n"

s_bye:    .asciz "\nВвод завершён.\n"

.text

.globl _main

_main:

push rbp

mov  rbp, rsp

push rbx

push r12

sub  rsp, 32

lea  rdi, [rip + s_title]

xor  eax, eax

call _printf

lea  rdi, [rip + s_func]

xor  eax, eax

call _printf

Lmain_loop:

lea  rdi, [rip + s_prompt]

xor  eax, eax

call _printf

lea  rdi, [rip + s_fmt_in]

lea  rsi, [rbp - 24]

lea  rdx, [rbp - 32]

xor  eax, eax

call _scanf

cmp  eax, 2

jne  Lmain_bye

lea  rdi, [rbp - 24]

call check_range

test eax, eax

jz   Lmain_range

lea  rdi, [rbp - 32]

call check_range

test eax, eax

jz   Lmain_range

fld  qword ptr [rbp - 24]

fadd qword ptr [rbp - 32]

fstp qword ptr [rbp - 40]

lea  rdi, [rip + s_sum]

movsd xmm0, qword ptr [rbp - 24]

movsd xmm1, qword ptr [rbp - 32]

movsd xmm2, qword ptr [rbp - 40]

mov  eax, 3

call _printf

lea  rdi, [rbp - 24]

lea  rsi, [rbp - 32]

call calc_y

fstp qword ptr [rbp - 40]

lea  rdi, [rip + s_b1]

lea  rcx, [rip + s_b2]

cmp  eax, 2

cmove rdi, rcx

lea  rcx, [rip + s_b3]

cmp  eax, 3

cmove rdi, rcx

movsd xmm0, qword ptr [rbp - 40]

mov  eax, 1

call _printf

jmp  Lmain_loop

Lmain_range:

lea  rdi, [rip + s_range]

xor  eax, eax

call _printf

jmp  Lmain_loop

Lmain_bye:

lea  rdi, [rip + s_bye]

xor  eax, eax

call _printf

xor  eax, eax

add  rsp, 32

pop  r12

pop  rbx

pop  rbp

ret

check_range:

fld  qword ptr [rdi]

fabs

fld  qword ptr [rip + d_limit]

fcomip st, st(1)

fstp st(0)

mov  eax, 0

jp   Lcr_ret

jb   Lcr_ret

mov  eax, 1

Lcr_ret:

ret

calc_y:

push rbp

mov  rbp, rsp

fld  qword ptr [rdi]

fadd qword ptr [rsi]

fld  qword ptr [rip + d_nine]

fcomip st, st(1)

jb   Lcy_b1

fld1

fchs

fcomip st, st(1)

fstp st(0)

ja   Lcy_b2

call branch3

mov  eax, 3

pop  rbp

ret

Lcy_b1:

fstp st(0)

call branch1

mov  eax, 1

pop  rbp

ret

Lcy_b2:

call branch2

mov  eax, 2

pop  rbp

ret

branch1:

fld  qword ptr [rdi]

fmul qword ptr [rsi]

fmul qword ptr [rip + d_six]

fld  qword ptr [rsi]

fmul qword ptr [rip + d_four]

fsubp st(1), st

ret

branch2:

fld  qword ptr [rdi]

fmul qword ptr [rsi]

fadd st, st(0)

fadd qword ptr [rip + d_three]

fadd qword ptr [rdi]

fld  qword ptr [rdi]

fmul st, st(0)

fld  qword ptr [rsi]

fmul st, st(0)

fmul qword ptr [rip + d_three]

faddp st(1), st

fld1

faddp st(1), st

fdivp st(1), st

ret

branch3:

fld  qword ptr [rdi]

fmul st, st(0)

fmul qword ptr [rip + d_three]

fld  qword ptr [rsi]

fadd st, st(0)

fsubp st(1), st

fadd qword ptr [rip + d_six]

ret

Результаты работы программы раздела 2

Рисунок 3 – Раздел 2: вычисление по каждой из трёх веток

Рисунок 4 – Раздел 2: значения около границ x + y = 9 и x + y = −1, ошибка диапазона

Тестирование

Обе программы проверены по всем условиям: для каждой ветки и для каждой границы. Часть проверок показана на рисунках 1–4, результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Проверка по условиям

| Раздел | x, y | x + y | Ветка | Ожидаемый y | Получено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5, 5 | 10 | 1 | 6·25 − 20 = 130 | 130 |
| 1 | 4, 6 | 10 | 1 | 144 − 24 = 120 | 120 |
| 1 | 9, 0 | 9 (граница) | 3 | 243 + 6 = 249 | 249 |
| 1 | 3, 2 | 5 | 3 | 27 − 4 + 6 = 29 | 29 |
| 1 | 0, −1 | −1 (граница) | 3 | 0 + 2 + 6 = 8 | 8 |
| 1 | −1, −1 | −2 | 2 | 4 / 5 = 0,8 | 0.800000 |
| 1 | −2, 0 | −2 | 2 | 1 / 5 = 0,2 | 0.200000 |
| 1 | 20000, 1 | — | — | ошибка диапазона | ошибка |
| 2 | 5.5, 4.25 | 9.75 | 1 | 140,25 − 17 = 123,25 | 123.250000 |
| 2 | 4.5, 4.6 | 9.1 | 1 | 124,2 − 18,4 = 105,8 | 105.800000 |
| 2 | 4.5, 4.5 | 9 (граница) | 3 | 60,75 − 9 + 6 = 57,75 | 57.750000 |
| 2 | 2.5, 1.5 | 4 | 3 | 18,75 − 3 + 6 = 21,75 | 21.750000 |
| 2 | −0.5, −0.5 | −1 (граница) | 3 | 0,75 + 1 + 6 = 7,75 | 7.750000 |
| 2 | −0.5, −0.6 | −1.1 | 2 | 3,1 / 2,33 ≈ 1,330472 | 1.330472 |
| 2 | −1.5, −0.5 | −2 | 2 | 3 / 4 = 0,75 | 0.750000 |
| 2 | 1e7, 1 | — | — | ошибка диапазона | ошибка |

Дополнительно результаты обеих программ сравнивались с эталонным расчётом: для раздела 1 – на 5029 парах целых чисел (все границы, крайние значения ±10000 и случайные пары), для раздела 2 – на 5018 парах вещественных чисел (значения в окрестности границ −1 и 9 и случайные пары). Номер ветки и значение y совпали во всех случаях (для вещественных результатов – с точностью вывода 10⁻⁶).

Выводы

В ходе работы изучена программная модель сопроцессора x87: стек из восьми 80-разрядных регистров, регистр состояния с полем TOP и флагами C0–C3, регистры управления и тегов. Составлены две программы, вычисляющие функцию варианта 1: на целочисленных командах (раздел 1) и на вещественных (раздел 2). Вычисление оформлено функцией calc_y, каждая ветка – отдельной процедурой.

Целочисленные команды (FILD, FIADD, FIMUL, FIDIV, FICOM, FISTP) позволяют работать с целыми операндами в памяти напрямую: сопроцессор сам преобразует их в 80-разрядный формат. Это удобно, но промежуточные значения, сохраняемые обратно в целую переменную, ограничены разрядностью целого, поэтому пришлось ограничить диапазон входных данных. Деление во второй ветке даёт дробный результат даже для целых x и y.

Вещественные команды позволяют работать с дробными числами и выполнять операции прямо над регистрами стека (например, FMUL ST, ST(0) для возведения в квадрат), что сокращает обращения к памяти. Для ветвления удобнее команда FCOMIP: она записывает результат сравнения сразу в EFLAGS, тогда как после FICOM нужно переносить флаги C0 и C3 через FSTSW AX и SAHF. Флаг PF при этом позволяет обнаружить NaN.